附件1：

合水镇荔枝公园升级改造项目采购报价函

广东南方日报经营有限公司：

经认真阅读合水镇荔枝公园升级改造项目采购公告，我司符合本项目的资格条件，已完全了解采购公告的相关内容，并承诺按照要求提供产品和服务，现报价如下：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （含税） |  |  |
| 1 | 路口处－场地平整 | 1.绿化带植物清除清运 2.场地基座区域平整 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 路口处-打卡点基座 | 1.基座定制模板造型 2.基座C30混凝土浇筑 3.基座表面批灰 4.基座表面砂浆张贴黑金沙大理石 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 路口处－打卡点（合水文字） | 不锈钢平面UV烤漆边发光字 | 2 | ㎡ |  |  |  |
|  | 路口处-打卡点 （线路走线+电源+时控开关） | 1.2.5平方发光字来源电线 2.户外防水电源 3.户外防水电箱采购安装 4.户外时控开关 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 茶文化区－茶壶雕塑 | 1.户外园林景观玻璃钢仿真茶壶 2.基座混凝土砂浆固定安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 茶文化区－茶壶雕塑基座优化 | 基座砌砖、批灰、彩绘 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 茶文化区－石桌 | 1.天然花岗岩大理石雕刻打磨 2、混凝土砂浆固定安装 | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 茶文化区－石椅 | 1.天然花岗岩大理石雕刻打磨 2.混凝土砂浆固定安装 | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网红打卡点－小广场场地平整 | 1.原有雕塑清除清运 2.场地基座区域平整 | 150 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－小广场地面硬底化 | 1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：20cm 3.养生：水养生 4.钢筋：10号钢筋 | 43 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－小广场贴地砖 | 1.采用浅灰色防滑户外瓷砖 2.水泥砂浆安装 | 43 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－小广场路沿石 | 1.红砖 2.水泥砂浆安装 | 40 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－围墙砌砖 | M15水泥砂浆砌筑围墙 | 72 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－围墙砂浆抹灰 | M15水泥砂浆批荡25厚 | 170 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－围墙补灰刷漆 | 刮光刷漆 | 170 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－围墙彩绘 | 1.清洁墙面 2.采用丙烯颜料绘画 3.采用固色保护漆保护画面 | 80 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点－异形雕塑造型 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 4.文字水晶字立体展示 | 9.6 | ㎡ |  |  |  |
|  | 网红打卡点-路沿石铺设 | 路沿石材铺设 | 31 | 米 |  |  |  |
|  | 网红打卡点－材料搬运费用 | 材料运输费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 水库堤坝-户外标语 | 不锈钢平面UV烤漆边发光字 | 25.92 | ㎡ |  |  |  |
|  | 水库堤坝－户外标语框架 | 1.热镀锌方管焊架 2.挖坑混凝土浇筑安装 | 34.56 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 荔枝生态公园一步道石米垫层 | 石米垫层 | 105 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园一步道硬底化 | 1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：15cm 3.养生：水养生 | 105 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园一步道自流平 | 1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：15cm 3.养生：水养生 | 105 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园一步道地坪漆 | 地坪漆3遍 | 80 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园一步道划线 | 白色地坪漆划线 | 250 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园－区域清理平整 | 区域清理平整+清运 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园－材料搬运费用 | 材料运输费用 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园-双喜造型 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 | 3.3 | ㎡ |  |  |  |
|  | 荔枝生态公园-荔枝树挂丝带 | 荔枝树挂丝带 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 山水亭－场地平整 | 场地平整 | 30 | ㎡ |  |  |  |
|  | 山水亭－牌匾（横批） | 1.实木雕刻 2.牌匾整体涂色 | 2 | 块 |  |  |  |
|  | 山水亭－对联（横批） | 1.实木雕刻 2.牌匾整体涂色 | 4 | 块 |  |  |  |
|  | 山水亭－中国风铁艺格栅 | 1.热镀锌方管焊架 2.膨胀螺丝固定安装 3.三边结构胶加固 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 励志亭-场地平整 | 场地平整 | 30 | ㎡ |  |  |  |
|  | 励志亭-牌匾（横批） | 1.实木雕刻 2.牌匾整体涂色 | 2 | 块 |  |  |  |
|  | 励志亭-对联（横批） | 1.实木雕刻 2.牌匾整体涂色 | 4 | 块 |  |  |  |
|  | 励志亭-中国风铁艺格栅 | 1.热镀锌方管焊架 2.膨胀螺丝固定安装 3.三边结构胶加固 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 励志亭-简介标识牌 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 4、文字水晶字立体展示 | 7.2 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 妃子笑雕塑－周边清理平整 | 区域清理平整+清运 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 妃子笑雕塑－周边硬底化地坪漆 | 1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：15cm 3.养生：水养生 | 25 | ㎡ |  |  |  |
|  | 妃子笑雕塑－周边硬底化地坪漆 | 地坪漆3遍 | 25 | ㎡ |  |  |  |
|  | 妃子笑雕塑-周边材料运输 | 材料运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 生态小公园-沙池砌砖 | M15水泥砂浆砌筑圆形基座 | 8 | ㎡ |  |  |  |
|  | 生态小公园-沙池批灰 | M15水泥砂浆批荡25厚 | 16 | ㎡ |  |  |  |
|  | 生态小公园－沙池刷外墙漆 | 刮光刷外墙漆 | 16 | ㎡ |  |  |  |
|  | 生态小公园－沙池大理石张贴 | 大理石张贴 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 生态小公园-沙池沙子采购 | 沙子采购 | 3 | 方 |  |  |  |
|  | 生态小公园-沙池阶梯 | 1.场地基座区域平整 2.M15水泥砂浆砌筑圆形基座 3.M15水泥砂浆批荡25厚 4.贴瓷砖 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 生态小公园-沙池材料运输 | 材料运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 邮局时光－背景墙封板 | 轻钢龙骨+九厘板+石膏板 | 12 | ㎡ |  |  |  |
|  | 邮局时光-铝塑板背景 | 镀锌方管+铝塑板封板 | 2 | ㎡ |  |  |  |
|  | 邮局时光－高清画面 | 高清车贴哑膜喷绘安装 | 10.05 | ㎡ |  |  |  |
|  | 邮局时光-立体标识 | 10厘PVC板平面UV | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 邮局时光－铁艺邮箱 | 铁艺邮箱定制 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 邮局时光－粉色实木椅子 | 粉色实木椅子定制 | 1 | 把 |  |  |  |
| 11 | 荔枝公园－荔枝雕塑翻新 | 1.采用丙烯颜料绘画 2.采用固色保护漆保护画面 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 种植草皮场地平整 | 1.场地平整 2.泥土回填 3.杂草清理 | 600 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 冰箱贴-模具费用 | 模具开模 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 冰箱贴－定制费用 | 磁吸冰箱贴定制 | 200 | 个 |  |  |  |
| 14 | 荔枝公园－网红打卡造型 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 4.文字水晶字立体展示 | 22.05 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 银行－隐形门定制 | 铁架+铝塑板封板 | 3.08 | ㎡ |  |  |  |
|  | 街道－花箱定制 | 铁艺花箱定制 | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 街道－花箱鲜花种植 | 花箱鲜花种植 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 街道－花箱仿真花种植 | 花箱仿真花种植 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 民居－店招美化 | 10厘PVC板平面UV+高空安装 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 荔枝公园－植物标识牌 | 5厘PVC板平面UV | 20 | 块 |  |  |  |
|  | 荔枝公园－警示牌海报更新 | 高清车贴哑膜喷绘安装 | 3 | 份 |  |  |  |
|  | 入口处－主标识定制 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 4.文字水晶字立体展示 | 5.04 | ㎡ |  |  |  |
|  | 入口处－导览图更新 | 导览图标识牌重新换色 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 标准5厘PVC板平面UV安装 | 1.5 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 标准5厘PVC板平面UV安装 | 0.4 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 1.5+3白色水晶字雕刻安装 | 124 | cm |  |  |  |
|  | 龙凤酒家－户外宣传标识牌（第一稿） | 镀锌方管+铝塑板封板 | 17.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 龙凤酒家－户外宣传标识牌（第二稿） | 镀锌方管+高清灯布 | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 龙凤酒家－户外宣传标识牌（第三稿） | 镀锌方管+铝塑板封板+高清灯布 | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 道路围墙墙绘标语更换 | 1.原有墙面补灰刷漆 2.文字图绘+固化漆面保护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 红色文化一步道 | 1.场地基座区域平整 2.大理石石块铺设 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 垃圾桶基座混凝土浇筑 | 1.场地基座区域平整 2.异型模板和模 3.C20混凝土浇筑 | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 垃圾桶更新 | 不锈钢垃圾桶采购安装 | 10 | 个 |  |  |  |
| 20 | 旧宣传牌拆除 | 原有园区宣传标识牌拆除清运 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 宣传牌更换 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 | 52.8 | ㎡ |  |  |  |
|  | 宣传牌更换 | 1.镀锌方钢主体 2.镀锌铁艺定折造型 3.表面烤汽车漆与喷涂保护漆 | 31.2 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 整体勘察、设计、搬运 | 整体勘察、设计、搬运 | 1 | 项 |  |  |  |

| 小计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金 % |  |  |
| 含税合计 |  |  |
| 项目总报价 元 （含 %增值税） |  |  |
| 报价单位及 项目负责人 | 报价单位名称： （加盖公章） 项目负责人： 联系方式 ： 报价日期：202 年 月 日 |  |